佛山市顺德区机动车维修协会

维修企业选装二级维护视频监控设备的

指     南

[VER:2012-3-1]

佛山市顺德区机动车维修协会编制

二〇一二 年 三 月

根据佛山市交通局《关于贯彻加强道路运输车辆二级维护管理工作的通知》（佛交〔2008〕524号）、顺德区环境运输和城市管理局《关于进一步加强道路运输车辆二级维护管理工作的通知》（顺管〔2010〕95号）精神及《佛山市顺德区机动车维修协会加强道路运输车辆二级维护自律工作的方案》的要求，按照协会二级维护领导小组的部署，决定由顺德区机动车维修协会向区内参与道路运输车辆二级维护业务的维修企业提供一个综合的信息管理系统平台。

为使区内各参与道路运输车辆二级维护业务维修企业所选装的二级维护视频监控设备能够实现与协会综合信息管理系统平台的对接，满足有关部门通过协会综合信息管理系统平台对维修企业二级维护作业过程视频监控的要求，特制定本《指南》，供各维修企业在选装的二级维护视频监控设备时使用，请按照《指南》中的有关要求配合相关工作的开展。

一、维修企业二级维护视频监控设备选装、验收等有关工作的时间安排：

（一）维修企业自行选装视频监控设备阶段：

（二）维修协会验收小组现场验收阶段：

（三）对维修企业使用协会综合的信息管理系统人员的培训：

二、关于维修企业如何选装二级维护视频监控设备的问题：

根据各维修厂的经验和建议，二级维护视频监控采取“摄像枪＋视频卡＋PC电脑”的模式实现二级维护作业过程视频监控。

对视频监控设备中摄像枪、视频卡和电脑硬盘容量技术要求详见《佛山市顺德区机动车维修协会二级维护视频监控验收标准》（附件一）。

特别说明：

1、关于摄像枪的安装角度：详见《工位安装要求示意图》（见附件二）；

2、关于视频卡的选用：

根据二级维护视频监控实施半年来反馈的情况看，在国内市场上众多的视频卡牌子中，产品质量相对保障的有杭州海康威视数字技术股份有限公司（www.hikvision.com）的视频卡【型号：DS-42XX-HFV系列，只有这个系列的卡才满足主管部门录像指标的要求】。

3、PC电脑硬盘容量：按照每天摄像10小时，每个工位两支摄像枪，视频数据保存40天的要求计算，则一个工位对应需要500G的硬盘容量，各企业可依此计算各自所需的实际硬盘容量。

4、各维修企业自行联系电脑公司，按照本《指南》的技术参数要求购买、安装有关视频监控设备。维修厂安装好视频监控设备后，即可报请我会验收小组，由我会验收小组安排验收。

5、协会二级维护综合信息系统正式运行后，需要打印有关二级维护的表、证，因此，维修企业可能需要添置针式(平推式)打印机，（推荐使用四通OKI-5560-SC 或者 爱普生lq730k以上机型）。

6、由于整个二级维护系统是基于互联网基础上实现有关功能，因此要求各维修厂内的电脑设备能宽带上网，安装好防病毒软件，并注意及时更新到最新版本。

7、温馨提醒：要正常使用二级维护系统，必须保证企业局域网能顺利接上互联网。目前，国内各通讯运营商均提供有线（普通ADSL拨号、光纤拨号接入）和无线（3G卡拨号）两种方式接入互联网，因此，建议企业选用同时兼备有线和无线两种方式的路由器（如：tp-link型号为TL-WR843N 的 300M无线3G路由器）。一般情况下，企业可用上述路由器以有线拨号的方式接入互联网，当遇到特殊情况（如：有线拨号出现网络故障）时，可以选择3G卡拨号方式接入互联网，以保证能够正常使用二级维护系统。【3G卡的选择，企业可根据各自的需要，选择中国电信、中国移动、中国联通中的其中一家的3G卡产品】。

三、协会有关人员联系方式：

| 工作重点 | 姓名 | 职务或职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总协调 | 郭俊雄 | 秘书长 | 22360068、13928292022 |
| 二维专责小组 | 黄海泉 | 副秘书长 | 22361026、13922832706 |
|  | 杨 洛 | 汽车维修工程师 | 22361963、13612611339 |
| 计算机技术 | 余觉擎 | 副秘书长、 计算机应用工程师 | 22361376、13600323230 |
| 二维单证销售 | 李小姐 | 出纳 | 22318538 |
|  | 苏小姐 | 秘书 | 22360070 |

佛山市顺德区机动车维修协会

2012年3月1日

附件一：              佛山市顺德区机动车维修协会

二级维护视频监控验收标准

维修企业：              安装单位：               安装工位数：

联系人：                联系电话：               服务专线：

时  间：        年    月    日

| 序列 | 项目 | 内容 | 标准 | 结论 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 达标 | 不达标 |  |
| 1 | 摄像枪 | 水平解析度 | 520TVL以上 |  |  | （固定枪位） |
|  |  | 有效像素 | PAL制704*576以上 |  |  |  |
| 2 | 视频卡 | 预览分辨率 | 压缩标准：H.264 图像：4CIF |  |  |  |
|  |  | 回放分辨率 | 压缩标准：H.264 图像：4CIF |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 存储时间要求 | 不小于40日 |  |  |  |
| 4 | 图像 | 图象清晰要求 | 图象不失帧、不模糊 |  |  |  |
|  |  | 图象范围要求 | 看见车牌号码与全部车轮拆检过程 |  |  |  |
|  |  | 各通道显示要求 具备 | 具备显示厂名、通道号、实时日期、时间 |  |  |  |
| 5 | 视频卡配套软件 | 软件具备功能要求 | 抓帧、局部放大、具备按日期、时间查询和回放录像、实时视频 |  |  |  |
| 补充说明： 1、打印机建议使用： 四通OKI5560SC; 2、视频卡建议使用： 海康威视的视频卡； |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 验收必备资料 | 有 | 无 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控工程合同副本 |  |  |  |
| 2 | 施工方案 |  |  |  |
| 3 | 竣工单位及各工位照片 |  |  |  |
| 4 | 培训记录及培训资料 |  |  |  |

注：本验收标准体系采用“”进行评定。最终解释权归佛山市顺德区机动车维修协会所有。

验收结论：及格   不及格

(验收结论只对本次所检测的视频设备情况有效，企业若自行变更有关视频设备后，需再次申请验收，否则，造成的一切后果由企业自负。)

企业盖章：                     验收单位：佛山市顺德区机动车维修协会

验收小组成员签名：

附件二：

工位安装要求示意图

工位

1

工位

2

工位之间注意距离

摄像枪1

摄像枪2

摄像枪3

摄像枪4

建议工位规格：

1、（中、小型车工位）：4M×7M

2、（大型车工位）：5M×10M

摄像枪角度：25-35度